低温等离子多功能手术系统（主机、刀头），需求数量：1台

参数：

一、产品名称：低温等离子体多功能手术系统。

二、主机与刀头（电极）同一个生产厂家优先考虑。

三、生产厂家有高新技术企业证书，并提供复印件。

四、临床使用范围：

脊椎盘手术：颈椎消融术/汽化术、腰椎盘内汽化打孔消融术、侧路/后路靶点减压术。

椎间盘全方位可定向靶点消融术：脊神经后肢疼痛微创治疗；神经阻滞术；

椎间孔镜（盘镜）手术：镜下汽化、消融、止血术。

膝关节手术：半月板切除术、间窝成形术、软骨清理术、滑膜切除术、外侧支持带松解术、 韧带肌腱皱缩。

肩关节手术：肩峰下减压、冻结肩松解、肩袖切除术、滑囊切除术、孟唇撕裂伤、肌腱清理。

腕肘踝手术：腕三角纤维软骨复合体、韧带肌腱热凝术、关节软骨成形术、矶肌腱打孔。

五、整机的参数

1.主机界面采用一体化全触屏式智能操作，LCD 液晶显示屏。

2.触屏界面同时具有：汽化切割、消融凝血、消融定时显示等。

3.主机双频参数：汽化切割输出频率≥100KHz：凝血消融输出频率≥450KHz。

4.等离子体止血、消融温度40-60°℃，等离子体镜下汽化、切割、温度40-70°℃。

5.双极或多极设计。

6.主机和刀头需有芯片，功率档位根据手术类型已设定好工作区间，术中可设定好合适默认工作能量，无需反复调节。

7.主机采用全智能数字控制电路，具备以下四种功能：

a)具有消融全时监控负载反馈信息，当消融达到最佳状态时，主机能通过双极消融刀头反馈阻抗信息并能自动调节阻抗和能量的大小，防止过度治疗和温度上升。

b)具有功率档位消融深度程控技术。

c)具有自动识别三种组织结构：血液、粘膜组织、间质组织，并输出对应的波形和阻抗。

8.主机具有自动检测刀头和附件连接功能，主机有报警声音提示。

9.可使用双脚踏分别控制汽化、切割和消融、止血、修复手术。

六、等离子体手术刀头性能参数

1.刀头有独立的注册证。刀头可一次性使用或可重复性使用选择。

2.需有直达靶点的可自由弯曲的刀头可供选择。

3.刀头质量可靠，可重复使用。

4.刀头种类：可弯曲刀头、颈椎消融刀头、腰椎消融刀头。

七、售后服务：主机需提供保修两年，并承诺终身维修。