支气管镜放置导航系统（需求数量1台）：

设备参数：

1核心定位与导航性能

-导航类型：气道内实时AR导航，

-定位精度：亚毫米级，支持肺外周小结节精准活检

-CT适配：兼容64排及以上CT，三维重建层厚≤1mm，重建时间约30秒

-病灶覆盖：可导航至肺外周≤5mm小结节，兼容径向超声(RP-EBUS)

-图像融合：实时融合虚拟内镜与真实内镜图像，延迟**<100ms**

2 硬件与接口参数

-主机配置：工业级工作站，≥Inteli7处理器，≥16GB内存，独立显卡(支持 OpenGL4.5+)

-显示器：≥27英寸高清显示器，分辨率1920x1080及以上，支持多屏输出

-接口：兼容支气管镜视频输出(DVI/HDMI/SDI),USB3.0x4，千兆网口

-存储：≥ITB SSD，支持≥1000例患者数据存储

-电源：AC100-240V,50/60Hz，功率≤500W

3软件与临床功能

-路径规划：自动生成最优活检路径，支持手动调整，规划时间**<1分钟**

-兼容器械：适配2.8-4.0mm超细支气管镜，活检钳，穿刺针，RP-EBUS探头

-注册方式：自动/手动图像配准，配准误差**<1mm**

-操作系统：Windows 10/11专业版

-合规认证：NMPA,CE,FDA认证，符合ISO 13485质量管理体系

4物理与环境参数

-尺寸：主机约450*200*400mm，重量约15kg

-工作环境：温度10-30C，湿度30%-70%，无冷凝

-防护等级：主机IP20，避免液体直接接触