灸疗床（数量4张）参数

一、功能特点

1、智能点火：一套点火系统分为上下两条线路，共有16支点火器，可一次性点燃艾柱：

2、点火自动脱离系统：国家专利，艾柱点燃后与点火器自动脱离，有利延长点火器使用寿命，保证艾柱充分燃烧；

3、智能控温：两套控温系统分别控制上、下半身，分段独立控温，可适应不同人群对温度的不同要求；

4、智能循温系统：一套循温系统使温度均匀覆盖身体每个部位，能够自动找穴循穴，点成线，线成面，全面覆盖。

5、智能排烟：国家发明专利，利用负压引烟技术，风机免清理维护，大幅节省人工；

6、有烟与无烟点火系统：可支持有烟艾灸和无烟艾灸自由切换；

7、自动供氧：国家发明专利，此供氧技术利于艾柱充分燃烧；

8、密封箱体：无柜门设计，杜绝柜门漏烟问题；

9、医用硅胶床面：中间采用医用硅胶材料（网状设计），床面由多块硅胶网拼接而成，拆装、清洗、更换简单方便，干净卫生，舒适度高，防止交叉感染；

10、床面双翻盖：床面采用左右翻盖设计，减少空间限制，灸疗床可任意摆放；

11、3600通体灸：可躺着灸、趴着灸、侧着灸、铺姜灸、督脉灸、任脉灸等多种灸法；

12、安全低电压：系统在24V低电压下运行，使用安全可靠；

13、数码控制手柄：每10分钟报时一次，一小时后定时关机；

14、安全急停开关：确保整个灸疗过程安全进行；

15、软件系统：稳定性强，抗干扰能力高；

16、通过欧盟CE和环保RoHS认证，持二类医疗器械注册证，安全可靠；

二、技术参数

1、工作条件：环境温度0°℃～40°℃，电源要求220V，50/60Hz，额定功率550W；

2、一套点火系统：点火器16支，每支点火功率24V/25W，可一次性或分段点燃艾柱；

3、点火自动脱离装置两套（国家专利）：艾柱点燃后与点火器自动脱离；

4、两套控温系统：行程0-16CM，数量2套，单台功率40W；

5、一套循温系统：左右循温范围：55MM；循温电机1套，单机功率30W;

6、有烟与无烟两套点火系统：支持有烟艾灸和无烟艾灸自由切换；

7、智能排烟：排烟风机功率30W，分强排、弱排两个档，强排风量160m/H，弱排风量80m/，利用负压引烟技术；

8、一套自动供氧系统：燃烧供氧技术使艾柱在艾灸箱体里充分燃烧；

9、施灸面积：50x150CM；

10、医用硅胶床面：由6片医用硅胶拼接而成，每片硅胶尺寸24*48CM；

11、双翻盖床面：可左右两侧分别打开床面；

12、通过欧盟CE和环保RoHS认证，持二类医疗器械注册证，安全可靠；

13、输入额定电压：AC220V±10%；输出额定电压：DC24V±10%；

14、环境温度：0℃-40℃；相对湿度：30%-75%；

15、连续工作时间：≤8h；最大定时时间：60±1min；

16、灸疗床总尺寸：195*75*70cm（L*W*H）；

17、自重：≈110kg，承重≈150kg。