一、针灸纯铜铜人参数：（数量1个）

本模型按国标常规腧穴定位定制，该系统融计算机技术、电子控制技术、多媒体技术、腧穴理论于一体；声音、屏幕、人体模型同步控制经络腧穴的信息。

系统包含：纯铜针灸铜人（带发光穴位200余个），42寸落地式触摸屏电脑（内含软件系统）

软件内包含：常见病的辨证施治、随证选穴的查询及处方输出，软件内显示十二经脉，显示脉络属表里对经络的关系，特定穴的分布.

屏幕表层、浅层、深层穴位解剖图谱的配合，使游客对人体经络腧穴信息有更全方位的了解，更利于加深印象与理解掌握；亦可用于临床与科研参考。

该模型系统功能齐全，界面友好，易学易用，直观性强。

操作简单，输入穴位代码、名称或拼音，快速查找经络腧穴信息，鼠标点击图谱穴位，信息检索直观明了，更可打开下拉式菜单直接选中。

模型上设置有200余个发光穴位指示灯，可用设备配置的光电感应笔点击穴位，电脑会语音播报该穴位名称，可在软件内选择穴位相关信息进行语音播报。

电脑显示器上会自动显示当前所刺身体部位，并可以播报该穴位名称、穴位代码、穴位经络、穴位部位等相关信息。

配置：

铜人：高170CM （不含底座）身上可发光穴位≥200，体表具有穴位名称，经络线。

材质：58纯铜（约120公斤），体表有抗氧化漆。

电脑：42寸显示触摸屏、内存≥2GB；硬盘≥256GB；灵敏度≤10ms。

- 医用筋膜枪参数：（数量1台）

- 集AMCT和DMS于一体，实现多种功能按摩放松；

- DMS按摩头：钛合金按摩头Φ20，Φ25,Φ35；

- DMS振动频率分多档可调(1:30Hz；2:33Hz；3:36Hz；4:39Hz；5:42Hz；  6：45Hz；7：48Hz；8：51Hz；9：54Hz；10:57Hz；11：60Hz)，档位触摸屏实时显示；

- AMCT：4种工作模式（模式1、模式2、模式3为单次击打；模式4为连续击打）

- AMCT：力度调节档位01-13档；

- AMCT：击打速度调节档位H1（慢）H2（中）H3（快）；

- AMCT：超温报警温度≥98°C；

AMCT：4种按摩头（T型按摩头，I型按摩头；Y型按摩头；U型按摩头）
9.采用15.6寸触摸屏，操作便捷 ；
10.可根据客户要求拥有多种按摩头可选，满足客户多种需求；
11.AMCT可选择不同击打部位，可设置不同的击打速度，击打力度；
12.简洁智能人机交互界面实时显示击打次数，击打速度，过温度保护；

- 多功能牵引床参数：（数量1张）

1、电源电压：220V±22V  50HZ±1HZ；

2、额定输入功率：≤260VA；

3、牵引总时间：0～99min任意设定；

4、持续牵引时间：0～9min任意设定；

5、间歇牵引时间：0～9min任意设定；

6、成角动作范围：+25°～-10°可调；

7、旋转动作范围：±25°连续可调；

8、平摆动作范围：±20°连续可调；

9、床面热疗温度：≤50℃；

10、腰椎牵引力参数：0～990N可调；

腰椎牵引行程：0～300mm（主动牵引行程：0～200mm、对抗加力牵引行程：0～100mm）；

11、颈椎牵引力：0～300N；

12、颈椎牵引行程：0～300mm；

13、牵引力变化速率：不大于60N/S、电机伸缩速度：7mm/s；

14、左右旋转速度为：200°/min，左右平摆速度为：170	°	/min；

15、尺寸：长2450mm宽600mm高2100mm，允差±50mm;

16、设备净重：130kg

17、医务人员均可控制牵引力大小，操作方便；

18、颈椎牵引曲度可以调节；

19、四维立体全方位牵引功能；

20、牵引功能，具备上成角牵引、下成角牵引，左、右旋转牵引（侧扳复位），左、右侧平摆牵引（可纠正脊椎侧弯）及纵向牵引功能；

21、电脑控制腰椎牵引，具有持续牵引、间歇牵引、反复牵引等八种牵引治疗模式，具备牵引力自动补偿功能；

22、病例档案管理，方便临床及开展研究工作；

23、多种安全设计（应急开关装置、患者应急线控开关、医务人员操作急退键等功能防止风险输出）；

24、计算机控制、中文显示，任意设定参数。