临时起搏器技术参数（数量1台）

| 标准及认证 | 符合NMPA要求 |
| --- | --- |
| 起搏模式 | SSI (AAI,VVI),SOO(AOO,VOO) |
| 起搏频率 | 30-200次／分钟 |
| 脉冲波形 |  |
| 脉冲幅度 | 0.1-10.0V |
| 脉冲宽度 | 0.06-2.0ms |
| 感知灵敏度 | 0.5-20mV |
| 屏幕显示 | 动态图形显示屏 |
| 指示灯 | “起搏”指示灯、“感知”指示灯、“电源”指示灯 |
| 心内图（EGM） | 有，包括起搏/感知事件标记和事件间期 |
| 用户界面交互 | 操作更加清晰，简便，信息显示简介直观 |
| 分析功能 | 独立的分析界面，心内图显示 |
| P/R波峰值测量 | 有P/R波峰值测量功能 |
| 阻抗测量 | 有阻抗测量功能 |
| 快速心房起搏功能 | 便捷的快速心房起搏功能调节方式 |
| 自检功能 | 开机自检，设备运行过程中不间断实时监控 |
| 安全性能 | 电除颤保护、静电保护，干扰反转，奔放保护 |
| 电池类型 | 两节LR6型（AA型）1.5V碱性电池（金霸王MN1500、南孚或等效电池） |
| 电池使用寿命 | 在开机缺省参数值下，20天。 脉冲幅度越大，频率越高，电池使用寿命就越短 |
| 取出电池后的运行 | 在开机缺省参数值下，不少于80秒 |
| 其他 | 起搏暂停、低电提示报警、自动锁屏和心内图幅度缩放 |